บทที่ 3

ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน

ในบทนี้จะกล่าวถึงวิธีกระบวนการทำงานในการสร้างระบบประกอบด้วย การศึกษาการทำงานของการแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์ การสร้างระบบจัดการแจ้งซ่อมบำรุงอุปกร์และจัดสรรงานให้ช่างซ่อมบำรุง การทำงานของระบบและการทดสอบประสิทธิภาพของระบบซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ วิธีการดำเนินงาน, การออกแบบระบบและวิธีการทดลอง

  - วิธีการดำเนินงาน

การดำเนินงานวิจัย เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาระบบ โดยเริ่มต้นจากการศึกษาผลงานวิจัยที่มีมาก่อนหน้านี้โดยนำแนวคิด และปัญหาของผลงานวิจัยนั้น เพื่อมาแก้ไขหรือพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพและการทดลองที่แม่นยำในการ

ภาพที่ 3.1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย

จากภาพที่ 3.1 แสดงแผนภาพขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลการทำงานของระบบและงานที่เกียวข้องและทดสอบการทำงานของระบบนี้ ว่าสามารถใช้งานได้ตามที่มีการออกแบบระบบไว้ เมื่อทดสอบผ่านแล้วจึงทำการทดลอง บันทึกผลการทดลอง สรุปผลการทดลองและทำรูปเล่มวิจัยเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการวิจัยต่อไป

ตารางที่ 3.1 แผนการดำเนินงานวิจัย

จากตารางที่ 3.1 ในเดือนสิงหาคม-กันยายน ปี พ.ศ.2559 ผู้วิจัยได้ศึกษาหาข้อมูลการทำงานของระบบแจ้งซ่อมบำรุงและศึกษางานที่เกียวข้อง พร้อมกับศึกษาการใช้งานเครื่องมือในการทำงาน และในเดือน กันยายน –ตุลาคม ปี พ.ศ. 2559 หลังจากการศึกษาข้อมูลผู้ทำวิจัยได้ทำการออกแบบระบบฐานของมูลในการจัดเก็บของมูลของระบบ และทำการออกแบบการทำงานของระบบ เริ่มลงมือเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างระบบในเดือนพฤศจิกายน และเริ่มทดลองประสิทธิภาพของระบบการแจ่งซ่อมบำรุงและจัดสรรงานของช่างซอมบำรุง สรุปผลการทดลองในเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2559 ในเดือนธันวาคม ผู้ทำวิจัยจัดทำรูปเล่มเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการวิจัย

3.1.1 การวิเคราะห์ระบบงานเดิม

เมื่อได้ทำการศึกษาข้อมูลต่างๆ จากระบบงานเดิมแล้วโดยรูปแบบของระบบงานเดิมจะมีขั้นตอนดังนี้เมื่อมีอุปกรณ์เกิดการชำรุดหรือมีปัญหาจะโทรมาแจ้งที่พนักงานโดยพนักงานจะรับเรื่องและถามอาการว่าเป็นอะไรและเมื่อรู้อาการจะบอกวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ถ้าแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ ก็ไม่ต้องแจ้งแผนกซ่อมบำรุงแต่ถ้าแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไม่ได้ก็จะต้องแจ้งให้แผนกซ่อมบำรุงเข้าไปดูอาการและทำการซ่อมต่อไป โดยจะแจ้งวันและเวลาที่จะเข้าไปซ่อมบำรุงด้วย ถ้าอุปกรณ์ในคลังหมดก็จะทำการสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าและในกรณีที่ซ่อมไม่ได้ก็จะทำการส่งให้ร้านซ่อมต่อ ซึ่งโดยรวมแล้วระบบงานเดิมยังคงยุ่งยากและยังมีการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้เอกสารทำให้สืบค้นประวัติการซ่อมของแต่ละอุปกรณ์ได้ยุ่งยาก ผู้พัฒนาระบบจึงได้ทำการศึกษาข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาเป็นระบบซ่อมบำรุงอุปกรณ์ออนไลน์โดยได้รวบรวมข้อมูลมาเพื่อนำไปใช้ ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ปัญหาของระบบ

จากการที่ได้ทำการศึกษาระบบซ่อมซ่อมบำรุงทำให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบงานเดิม ซึ่งจะพบปัญหาดังนี้
	1. ตัวระบบงานเดิมเป็นเพียงการโทรแจ้งซ่อมธรรมดาที่ไม่ได้มีระบบต่างๆ เข้ามาใช้งานทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ

2. การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ ยังมีการใช้กระดาษหรือแฟ้มในการจัดเก็บ

3. ไม่มีการจัดเก็บฐานข้อมูลแบบออนไลน์ทำให้สืบค้นได้ยาก

4. ต้องใช้ระยะเวลาในกระบวนการแจ้งซ่อมนานทำให้เสียเวลา

5. ไม่มีระบบจัดเก็บคลังสินค้าทำให้ตรวจสอบรายการสินค้าได้ยาก

6. เมื่ออุปกรณ์ขาดสต็อกไม่สามารถทราบได้ว่าสินค้าชิ้นไหนบางที่ใกล้หมดหรือถึงจุดสั่งซื้อ

การทำงานไม่เป็นระบบ เอกสารมีประสิทธิภาพต่ำ การบริการล้าช้า การประสานงานค่อนข้างต่ำ มีขั้นตอนการทำงานยุ่งยาก เอกสารชำรุดเสียหาย เอกสารจำนวนมาก เทคโนโลยีล้าช้า หาข้อมูลยาก จัดเก็บไม่เป็นระเบียบ ระบบซ่อมบำรุงเดิม

ภาพที่ 3.1 Ishikawa Diagram แสดงปัญหาของระบบงานเดิม

ข้อเสนอแนะ

1. ทำการออกแบบระบบใหม่ให้เป็นแบบออนไลน์เพื่อรองรับการนำระบบ ต่างๆ เข้ามาใช้งาน

2. ควรนำระบบฐานข้อมูลเข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในกระบวนการดำเนินงาน

3. มีการจัดทำระบบการสั่งชื้อสินค้าการรับสินค้าคลังสินค้า เพื่อให้ทราบว่ามีสินค้าอยู่ ในระบบเท่าไหร่และสินค้าชนิดไหนถึงจุดสั่งชื้อ

4. หากมีระบบต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นนั่นแล้วทำให้การบริหารจัดการสะดวกสบายขึ้น ในส่วนของเอกสารจะถูกเก็บอย่างเป็นระเบียบและมีความปลอดภัยอีกทั้งยังง่ายต่อการค้นหา

3.1.2 System Flowchart (ระบบงานเดิม)

Flowchart ระบบการแจ้งคำขอใช้บริการซ่อมบำรุง

ภาพที่ 3.2 แสดง Flowchart ระบบการแจ้งคำขอใช้บริการซ่อมบำรุง

อธิบายขั้นตอนการทำงานของ  Flowchart ระบบซ่อมบำรุง

เมื่อผู้ใช้งานระบบพบปัญหาการใช้งานจะแจ้งปัญหาการใช้งานให้กับพนักงานผ่านโทรศัพท์หรือเดินทางไปติดต่อกับแผนก ต่าง ๆ ของงานซ่อมบำรุง พนักงานซ่อมบำรุงจะทำการกรอกอาการของปัญหาลงในกระดาษเพื่อบันทึกการแจ้งซ่อมบำรุงให้กับแผนกซ่อมบำรุง  เมือแผนกซ่อมบำรุงได้รับการเอกสารการแจ้งซ่อมบำรุงจทำการจะทำการจัดสรรค์ช่างซ่อมบำรุงเข้าไปซ่อมบำรุงตามจุดต่าง ๆที่ดีรับแจ้งเข้ามา

Flowchart ระบบการจัดการคำขอใช้ บริการซ่อมบำรุง

ภาพที่ 3.3 แสดง Flowchart ระบบการจัดการคำขอใช้ บริการซ่อมบำรุง

อธิบายขั้นตอนการทำงานของ Flowchart ระบบการจัดการคำขอใช้บริการซ่อมบำรุง

แผนกซ่อมบำรุงจะทำการตรวจเช็คใบแจ้งซ่อมและทำการเลือกช่างซ่อมบำรุง จ่ายอุปกรณ์ และทำการบันทึกข้อมูลการจัดการซ่อมบำรุง

Flowchart ระบบการให้บริการซ่อมบำรุง

ภาพที่ 3.4 แสดง Flowchart ระบบการให้บริการซ่อมบำรุง

อธิบายขั้นตอนการทำงานของ Flowchart ระบบการให้บริการซ่อมบำรุง

เมื่อช่างได้รับมอบหมายงานจากแผนกงานซ่อมบำรุงทำการกรอกข้อมูลเวลาเริ่มทำงานเวลาหยุดทำงาน และรายละเอียดในการซ่อมบำรุง เมือทำงานเสร็จสิ้นแล้วจำนำเอกกสารกลับไปให้กับแผนกซ่อมบำรุง

Flowchart ระบบการออกรายงานการซ่อมบำรุง

ภาพที่ 3.5 แสดง Flowchart ระบบการออกรายงานการซ่อมบำรุง

อธิบายขั้นตอนการทำงานของ Flowchart ระบบการให้บริการซ่อมบำรุง

เมือผู้ใช้ต้องการรายงานการทำงานพนักงานทำการกรอกข้อมูลการให้บริการซ่อมบำรุงลง Microsoft word และทำการทำการบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงเพื่อพิมพ์รายงานการให้บริการซ่อมบำรุง

3.1.3 Data Flow Diagram Level 1 ระบบงานเดิม

รูปที่ 3.6 Data Flow Diagram Level 1 ระบบงานเดิม

คำอธิบาย Data Flow Diagram Level 1 ระบบงานเดิม

แจ้งซ่อม

ผู้ขอใช้บริการทำการโทรแจ้งซ่อมที่พนักงานจากนั้นพนักงานจะส่งข้อมูลการซ่อมไปให้หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง

เลือกช่างซ่อม

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงทำการดูรายละเอียดการแจ้งซ่อม และทำการเลือกช่างซ่อมบำรุงเพื่อไปปฏิบัติงาน

ซ่อมบำรุง

พนักงานจะทำการบันทึกเวลาเริ่มปฏิบัติงาน และเวลาหยุด ปฏิบัติงานของช่างซ่อมบำรุงหลังจากที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว

รายงาน

พนักงานทำการบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงลง Microsoft word และพิมพ์ออกรายงาน

3.1.5 Flowchart ระบบงานใหม่

Flowchart ระบบการแจ้งคำขอใช้บริการซ่อมบำรุง

รูปที่ 3.7 Flowchart ระบบการแจ้งคำขอใช้บริการซ่อมบำรุง

อธิบายขั้นตอนการทำงานของ Flowchart ระบบการแจ้งคำขอใช้บริการซ่อมบำรุง

เมื่อผู้ใช้งานพบปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ จะทำการกรอกแบบฟอร์มการแจ้งซ่อมผ่านทางเว็บแอปพิเคชันหรือโทรแจ้งกับแผนกซ่อมบำรุงแล้วทำการบันทึกการแจ้งซ่อม

Flowchart ระบบการเลือกช่างซ่อมบำรุง

รูปที่ 3.9 Flowchart ระบบการเลือกช่างซ่อมบำรุง

อธิบายขั้นตอนการทำงานของ Flowchart ระบบการเลือกซ่อมบำรุง

ระบบแสดงข้อมูลการแจ้งซ่อมที่ยังไม่ได้จัดสรรค์งานซ่อมบำรุงและทำการจัดสรรค์งานซ่อมบำรุงให้กับ ช่างซ่อมบำรุงที่ ว่างงานอยู่หรือจัดตามลำดับความสามารถของช่างซ่อมบำรุงและยังมีระบบกระจ่ายงานให้กับช่าง

Flowchart ระบบการให้บริการซ่อมบำรุง

รูปที่ 3.9 Flowchart ระบบการให้บริการซ่อมบำรุง

อธิบายขั้นตอนการทำงานของ Flowchart ระบบการให้บริการซ่อมบำรุง

ช่างซ่อมบำรุงจะได้รับการจัดสรรงานช่อมบำรุงจาก แอพพิเคชัน เมื่อเริ่มงานหยุดงานและบันทึกการทำงานลงระบบได้

Flowchart ระบบออกรายงานต่างๆ

รูปที่ 3.9 Flowchart ระบบออกรายงานต่างๆ

อธิบายขั้นตอนการทำงานของ Flowchart ระบบออกรายงานต่างๆ

เมื่อต้องการออกรางานพนักงานสามารถค้นหาประวัติการซ่อมบำรุง  ระบบแสดงรายละเอียดรายงานให้พนักงานรายงานการซ่อมบำรุง

3.1.6 Data Flow Diagram Level 1 ระบบงานใหม่

รูปที่ 3.9 Data Flow Diagram Level 1 ระบบงานใหม่

คำอธิบาย Data Flow Diagram Level 1 ระบบงานใหม่

แจ้งคำขอใช้บริการซ่อมบำรุง ผู้ขอใช้บริการซ่อมบำรุงให้ข้อมูลการแจ้งซ่อมแก่ระบบเพื่อ ทำการบันทึก ระบบทำการบันทึกข้อมูลการแจ้งซ่อม

การจัดการคำขอใช้บริการซ่อมบำรุง พนักงานให้ข้อมูลความเร่งด่วนของงานแก่ระบบเพื่อทำ การบันทึก ระบบทำการบันทึกข้อมูลการจัดการคำขอใช้บริการซ่อมบำรุง

เลือกช่างซ่อมบำรุง หัวหน้าช่างให้ข้อมูลช่างซ่อมบำรุงแก่ระบบเพื่อทำการบันทึกระบบ ทำการบันทึกข้อมูลการจัดการช่างซ่อมบำรุง

การให้บริการซ่อมบำรุง พนักงานให้ข้อมูลเวลาเริ่มละหยุด แก่ระบบเพื่อทำการบันทึกระบบ ทำการบันทึกข้อมูลการให้บริการซ่อมบำรุง

ออกรายงาน ผู้ดูแลให้ข้อมูลรายงานที่ต้องการพิมพ์ ระบบแสดงรายละเอียดรายงาน และพิมพ์รายงานให้พนักงาน

3.1.7 การออกแบบฐานข้อมูลของระบบ

จากภาพที่ XXX แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของระบบแสดงฐานข้อมูลของระบบ           ซึ่งประกอบด้วยตาราง   8  ตาราง ดังนี้ ตาราง LocationsType คือ ข้อมูลประเภทสถานที่, ตาราง Locations คือ ข้อมูลสถานที่, ตาราง category คือ ข้อมูลประเภทอุปกรณ์, ตาราง Devices คือ ข้อมูลอุปกรณ์, ตาราง ProFile คือ ข้อมูลใช้งาน, ตาราง Roles คือ ข้อมูลประเภทผู้ใช้งาน,  ตาราง Activities คือ ข้อมูลประวัติการซ่อมบำรุง , ตาราง Case คือ ข้อมูล การแจ้งซ่อมบำรุง

3.1.8 การออกแบบฐานข้อมูลของระบบ

3.1.9 Simulations

Simulations  เป็นกระบวนการออกแบบจําลอง (Model) ของระบบจริง (Real System) แล้วดําเนินการ ทดลองเพื่อให้เรียนรู้พฤติกรรมของระบบงานจริง และวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการ ทดลองก่อนนําไปใช้งาน

เพื่อจะให้เข้าใจถึง ความหมายที่ชัดเจน และการจําลองระบบ จะอธิบายและยกตัวอยางการทำงานของระบบ เพื่อให้เข้าใจหลักในการสร้างตัวแบบ (model) และพื้นฐานของตัวแบบ ว่าเราจะต้องกําหนดหนวยย่อย entity ใดบ้างเพื่อสร้างระบบขึ้นมา ทั้งนี้ระบบ Simulations ที่ใช้ในการจำรองสถานะการการทำงานของระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์และจัดสรรช่าง จะแยกการทำงานของเป็น 6 ประเภทได้แก่ FIFO , FIFO on  FIFO , FIFO on SJF , SJF , SJF on FIFO , SJF on SJF แต่ละประเภทมีความหมายดังนี้

นิยาม/ความหมาย

- “FIFO” คือ การจัดงานตามลำดับงานที่เข้ามาก่อนเริ่มทำงานก่อน

- “FIFO on  FIFO” คือ การจัดงานตามลำดับงานที่เข้ามาก่อนเริ่มทำงานก่อนและมีการกระจายงานสมดุ

ลโดยการจัดแบบมาก่อนเริ่มทำก่อน

- “FIFO on  SJF” คือ การจัดงานตามลำดับงานที่เข้ามาก่อนเริ่มทำงานก่อน และ มีการกระจายงานสมดุ

ลโดยการจัดแบบจัดตามลำดับการทำงานที่สั้นที่สุดก่อน

- “SJF” คือ การจัดงานตามลำดับงานตามลำดับการทำงานที่สั่นที่สุดก่อน

- “SJF on  FIFO” คือ การจัดงานตามลำดับงานตามลำดับการทำงานที่สั่นที่สุดก่อน และ มีการกระจายงานสมดุลโดยการจัดแบบมาก่อนเริ่มทำก่อน

- “SJF on  SJF” คือ การจัดงานตามลำดับงานตามลำดับการทำงานที่สั่นที่สุดก่อน และ มีการกระจายงานสมดุลโดยการจัดแบบจัดตามลำดับการทำงานที่สั้นที่สุดก่อน

กรณีย์ตัวอย่าง

A การแจ้งซ่อมบำรุงของผู้ใช้บริการ

- System

ณ ศูณบริการแห่งหนึ่ง ผู้ใช้บริการหมุนโทรศัพท์หรือแจ้งเหตุผ่านเว็บ ตลอดทั้งวันเพื่อแจ้งเหตุการใช้งานอุปกรณ์ไม่ได้หรือปัณหาการใช้งานอุปกรณ์

2) Model จากปัญหาข้างต้นพัฒนา model ได้ดังนี้

Simulation program ควรให้สิ่งต่อไปนี้

1. นิยามของการแจ้งปัญหาและสภาวะ

2. วิธีแสดงการใช้เวลา

3. สร้างและตัดการหมุนเข้า

4. วิธีรวบรวมค่าทางสถิติ

ผู้สร้าง model ต้องระบุ

1. การแจกแจงของเวลา

2. เวลาการทำงาน

3. สถิติที่จะเก็บรวบรวม

4. ระยะเวลาจําลองแบบ

B การจัดงานให้ช่าง

- FIFO

System

ระบบจะจัดงานให้ช่างตามลำดับงานที่เข้ามาก่อนทำก่อน ช่างซ่อมสามารถบริการซ่อมบำรุงได้ครั้งละ 1 งาน งานที่เข้ามาในขณะที่ช่างไม่ว่างจะต้องรอ ช่างจะเรียกซ่อมบำรุงงานแรกในคิวบริการเมื่อว่างงาน ช่างรับงานได้ไม่จำกัด

Model

จาก model เห็นได้ว่ามีองค์ ประกอบ 2 ชนิดคือ

องค์ประกอบถาวร (constant หรือ permanent element)

เป็นส่วนที่คงอยู่ตลอดระยะเวลา จําลองแบบ ในที่นี้จะเห็นว่า ระบบบริการ คิวงาน และช่างซ่อมบำรุงจะคงอยู่ตลอดเวลา โดยช่างซ่อมบำรุงเป็นผู้ให้บริการ(facility) ระบบบริการ เป็นผู้จัดงาน คิวงานเป็นที่อยู่ของคิวงานที่ตัดตามลำดับ

องค์ประกอบชั่วคราว (temporary หรือ transient element)

เป็นส่วนที่ผ่านเข้าและออกจาก model ในระหว่างการจําลองแบบในที่นี้งานซ่อมบำรุงคือองค์ประกอบชั่ วคราว เรียกว่า transaction ซึ่งมีลักษณะเป็นพลวัตตามธรรมชาติ

เนื่องจาก Simulation คือ game of strategy กฎเกณฑ์ ต่อไปนี้จึงต้องมีไว้ในงาน จําลองแบบการแจ้งซ่อมบำรุงและจัดสรรงานซ่อมบำรุง

1. งานซ่อมบำรุงเข้ามาให้ห่างกัน และได้รับบริการทันทีเมื่อช่างซ่อมบำรุงว่างาน เริ่มซ่อมจนเสร็จบริการ เมื่อช่างซ่อมบำรุงไม่ว่าง ให้รอเช่นกัน

2. ช่างซ่อมบำรุงสามารถทำงานซ่อมบำรุงได้พร้อมกันครั้งละ 1 งาน เมื่อช่างซ่อมว่างงานจะได้รับงานในคิวแรกของงานทั้งหมด

3. คิวงานจัดแบบ FIFO งานที่เข้ามาก่อนให้เริ่มทำก่อนตามลำดับ

- SJF

System

ระบบจะจัดงานให้ช่างตามความสามารถของช่าง ช่างซ่อมสามารถบริการซ่อมบำรุงได้ครั้งละ 1งาน งานที่เข้ามาในขณะที่ช่างไม่ว่างจะต้องรอ ช่างจะเรียกซ่อมบำรุงงานแรกในคิวบริการเมื่อว่างงาน ช่างรับงานได้ไม่จำกัด

Model

จาก model เห็นได้ว่ามีองค์ ประกอบ 2 ชนิดคือ

องค์ประกอบถาวร (constant หรือ permanent element)

เป็นส่วนที่คงอยู่ตลอดระยะเวลา จําลองแบบ ในที่นี้จะเห็นว่า ระบบบริการ คิวงาน และช่างซ่อมบำรุงจะคงอยู่ตลอดเวลา โดยช่างซ่อมบำรุงเป็นผู้ให้บริการ(facility) ระบบบริการ เป็นผู้จัดงาน คิวงานเป็นที่อยู่ของคิวงานที่ตัดตามลำดับ

2)องค์ประกอบชั่วคราว (temporary หรือ transient element)

เป็นส่วนที่ผ่านเข้าและออกจาก model ในระหว่างการจําลองแบบในที่นี้งานซ่อมบำรุงคือองค์ประกอบชั่ วคราว เรียกว่า transaction ซึ่งมีลักษณะเป็นพลวัตตามธรรมชาติ

เนื่องจาก Simulation คือ game of strategy กฎเกณฑ์ ต่อไปนี้จึงต้องมีไว้ในงาน จําลองแบบการแจ้งซ่อมบำรุงและจัดสรรงานซ่อมบำรุง

1. งานซ่อมบำรุงเข้ามาให้ห่างกัน และได้รับบริการทันทีเมื่อช่างซ่อมบำรุงว่างาน เริ่มซ่อมจนเสร็จบริการ เมื่อช่างซ่อมบำรุงไม่ว่าง ให้รอเช่นกัน

2. ช่างซ่อมบำรุงสามารถทำงานซ่อมบำรุงได้พร้อมกันครั้งละ 1 งาน เมื่อช่างซ่อมว่างงานจะได้รับงานในคิวแรกของงานทั้งหมด

3. คิวงานจัดแบบ SJF ระบบจะจัดงานที่เข้ามาให้ตามความเหมาะสมของช่างแต่ละบุคคลและเริ้มทำงานตามตามลำดับเวลางานที่เข้ามา

C การปรับงานให้กับช่างให้มีงานสมดุลกัน

- FIFO

System

ความหมายของตัวแปร

-M(max) = ที่มีงานมากที่สุด

-M(min) = ที่มีงานมากที่สุด

เมื่อมี งานเพิ่มเข้ามา งานเสร็จสิ้น หรือ เริ่มงาน ระบบจะปรังงานให้ช่างเมื่อ M(max)-M(min)>=2 หรือ  (M(max)>=2 && M(min)==0) ระบบจะปรังงานที่อยู่ลำดับแรกของ  M(max)  มาให้ M(min) งานแทน ช่างซ่อมสามารถบริการซ่อมบำรุงได้ครั้งละ 1 งาน งานที่เข้ามาในขณะที่ช่างไม่ว่างจะต้องรอ ช่างจะเรียกซ่อมบำรุงงานแรกในคิวบริการเมื่อว่างงาน ช่างรับงานได้ไม่จำกัด

Model

จาก model เห็นได้ว่ามีองค์ ประกอบ 2 ชนิดคือ

องค์ประกอบถาวร (constant หรือ permanent element)

เป็นส่วนที่คงอยู่ตลอดระยะเวลา จําลองแบบ ในที่นี้จะเห็นว่า ระบบบริการ คิวงาน และช่างซ่อมบำรุงจะคงอยู่ตลอดเวลา โดยช่างซ่อมบำรุงเป็นผู้ให้บริการ(facility) ระบบบริการ เป็นผู้จัดงาน คิวงานเป็นที่อยู่ของคิวงานที่ตัดตามลำดับ

องค์ประกอบชั่วคราว (temporary หรือ transient element)

เป็นส่วนที่ผ่านเข้าและออกจาก model ในระหว่างการจําลองแบบในที่นี้งานซ่อมบำรุงคือองค์ประกอบชั่ วคราว เรียกว่า transaction ซึ่งมีลักษณะเป็นพลวัตตามธรรมชาติ

เนื่องจาก Simulation คือ game of strategy กฎเกณฑ์ ต่อไปนี้จึงต้องมีไว้ในงาน จําลองแบบการแจ้งซ่อมบำรุงและจัดสรรงานซ่อมบำรุง

1. งานซ่อมบำรุงเข้ามาให้ห่างกัน และได้รับบริการทันทีเมื่อช่างซ่อมบำรุงว่างาน เริ่มซ่อมจนเสร็จบริการ เมื่อช่างซ่อมบำรุงไม่ว่าง ให้รอเช่นกัน

2. ช่างซ่อมบำรุงสามารถทำงานซ่อมบำรุงได้พร้อมกันครั้งละ 1 งาน เมื่อช่างซ่อมว่างงานจะได้รับงานในคิวแรกของงานทั้งหมด

3. คิวงานจัดแบบ FIFO งานที่เข้ามาก่อนให้เริ่มทำก่อนตามลำดับ

4. การปรับคิวงาแบบ FIFO เมื่อ มีความไม่สดุลกันของงานที่ช่างได้รับระบบตจะปรับงานตามลำดับงานมาก่อนทำก่อน

- SJF

System

ความหมายของตัวแปร

-M(max) = ที่มีงานมากที่สุด

-M(min) = ที่มีงานมากที่สุด

เมื่อมี งานเพิ่มเข้ามา งานเสร็จสิ้น หรือ เริ่มงาน ระบบจะปรังงานให้ช่างเมื่อ M(max)-M(min)>=2 หรือ  (M(max)>=2 && M(min)==0) ระบบจะปรังงานจากงานของ  M(max)  ที่ M(min) สามมารถทำได้ดีที่สุดมาให้  M(min)  ทำงานแทน 1 งาน ช่างซ่อมสามารถบริการซ่อมบำรุงได้ครั้งละ 1 งาน งานที่เข้ามาในขณะที่ช่างไม่ว่างจะต้องรอ ช่างจะเรียกซ่อมบำรุงงานแรกในคิวบริการเมื่อว่างงาน ช่างรับงานได้ไม่จำกัด

Model

จาก model เห็นได้ว่ามีองค์ ประกอบ 2 ชนิดคือ

องค์ประกอบถาวร (constant หรือ permanent element)

เป็นส่วนที่คงอยู่ตลอดระยะเวลา จําลองแบบ ในที่นี้จะเห็นว่า ระบบบริการ คิวงาน และช่างซ่อมบำรุงจะคงอยู่ตลอดเวลา โดยช่างซ่อมบำรุงเป็นผู้ให้บริการ(facility) ระบบบริการ เป็นผู้จัดงาน คิวงานเป็นที่อยู่ของคิวงานที่ตัดตามลำดับ

องค์ประกอบชั่วคราว (temporary หรือ transient element)

เป็นส่วนที่ผ่านเข้าและออกจาก model ในระหว่างการจําลองแบบในที่นี้งานซ่อมบำรุงคือองค์ประกอบชั่ วคราว เรียกว่า transaction ซึ่งมีลักษณะเป็นพลวัตตามธรรมชาติ

เนื่องจาก Simulation คือ game of strategy กฎเกณฑ์ ต่อไปนี้จึงต้องมีไว้ในงาน จําลองแบบการแจ้งซ่อมบำรุงและจัดสรรงานซ่อมบำรุง

1. งานซ่อมบำรุงเข้ามาให้ห่างกัน และได้รับบริการทันทีเมื่อช่างซ่อมบำรุงว่างาน เริ่มซ่อมจนเสร็จบริการ เมื่อช่างซ่อมบำรุงไม่ว่าง ให้รอเช่นกัน

2. ช่างซ่อมบำรุงสามารถทำงานซ่อมบำรุงได้พร้อมกันครั้งละ 1 งาน เมื่อช่างซ่อมว่างงานจะได้รับงานในคิวแรกของงานทั้งหมด

3. คิวงานจัดแบบ FIFO งานที่เข้ามาก่อนให้เริ่มทำก่อนตามลำดับ

4. การปรับคิวงาแบบ SJF เมื่อ มีความไม่สดุลกันของงานที่ช่างได้รับระบบตจะปรับงานตามความสามารถของช่าง

3.2 ส่วนต้นแบบโครงร่าง

3.2.1 ระบบการแจ้งซ่อมบำรุงของผู้ใช้งาน

รูปที่ 3.2.1 เว็บแอปพลิเคชั่นสำหลับแจ้งซ่อมบำรุง

เว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับรับแจ้งปัญหาของผู้ใช้งานด้วยการรับข้อมูล ชื่อผู้แจ้งปัญหา เบอร์โทรติดต่อ ที่ตั้งของอุปกรณ์ที่เกิดปัญหา อุปกรณ์ที่เกิดปัญหา อาการที่เกิดขึ้น

รูปที่ 3.2.1 ส่วนต้นแบบโครงร่างของผู้ใช้งานบนเว็บแอปพลิเคชั่น

แอปพลิเคชั่นสำหรับรับแจ้งปัญหาของผู้ใช้งานด้วยการรับข้อมูล ชื่อผู้แจ้งปัญหา เบอร์โทรติดต่อ ที่ตั้งของอุปกรณ์ที่เกิดปัญหา อุปกรณ์ที่เกิดปัญหา อาการที่เกิดขึ้น

3.2.2 ระบบการแจ้งเตือนงานซ่อมบำรุงของช่าง

รูปที่ 3.2.1 เว็บแอปพลิเคชั่นสำหลับแจ้งซ่อมบำรุง

ส่วนการแจ้งงานช่าง การแจ้งเตือนงานผ่านเว็บแอปพลิเคชั่นช่างสามารถดูงานที่ได้รับมอบหมายผ่านทางเว็บแอปพลิเคชั่นได้ โดยจะที่การจัดลำดับงานที่ต้องทำเพื่อให้งานต่อการจัดสรรเวลาของช่าง

รูปที่ 3.2.1 ส่วนต้นแบบโครงร่างของผู้ใช้งานบนเว็บแอปพลิเคชั่น

การแจ้งเตือนงานผ่านแอปพลิเคชั่นช่างสามารถดูงานที่ได้รับมอบหมายผ่านทางแอปพลิเคชั่นได้ โดยจะที่การจัดลำดับงานที่ต้องทำเพื่อให้งานต่อการจัดสรรเวลาของช่าง

3.3 การทำงานของตัวจัดสรรงาน

ตัวจัดสรรงานเป็นระบบที่จะทำหน้าที่ในการแยกประเภทงานและจัดการจ่ายงานให้กับช่างแต่ละประเภทโดยการวิเคราะห์จากระยะทางในการเดินทางของซ่างซ่อมบำรุงเพื่อช่วยลดเวลาในการเดินทางในการทำงานแต่ละจุด และจะมีระบบที่ช่วยกระจายงานที่ได้รับของช่างอีกตัว

รูปที่ 3.3.1 การทำงานของตัวจัดสรรงาน

3.3.1 ระบบแยกประเภทงาน

ระบบจัดสรรงานของช่างจะทำการดึงข้อมูลแล้วนำมาแยกประเภทของงานตามลักษะของงาน

รูปที่ 3.3.2 การทำงานของตัวจัดสรรงาน

3.3.2 ระบบจัดสรรงาน

เมื่อทำการแบ่งประเภทของงานเสร็จแล้ว ระบบจะทำการจ่ายงานให้กับช่างคนละ 1 งานจนครบตามจำนวนของช่างที่มีอยู่ในประเภทของงานนั่น

รูปที่ 3.3.3 การแบ่งงานตามลำดับงานที่เข้ามา(ก่อน)

เมื่อจ่ายงานครบตามจำนวนคนแล้วระบบจะทำการวิเคราะห์ระยะทางงานชิ้นต่อไปที่มีระยะทางใกล้กลับงานปัจจุบันของช่าง

รูปที่ 3.3.4 การแบ่งงานตามระยะทางที่ใกล้ที่สุด(หลัง)

ในกรณีที่มีงานแจ้งเพิ่มเข้ามาในระบบระบบจะตรวจสอบว่ามีช่างในประเภทนั่นๆว่างงานอยู่หรือไม่

รูปที่ 3.3.5 การแบ่งงานเมือมีงานเพิ่มเข้ามา(ก่อน)

เมือพบช่างที่ว่างงานอยู่ระบบจะทำการจ่ายงานให้ช่างที่ว่างานหรือในกรณีที่มีช่างว่างงาน สอง คนขึ้นไป ระบบจะจัดสรรงานให้กับช่างที่อยู่ใกล้กับงานมากที่สุด

รูปที่ 3.3.6 การแบ่งงานเมือมีงานเพิ่มเข้ามา(หลัง)

ในกรณีที่มีช่างว่างงานแต่ไม่มีการแจ้งงานซ่อมบำรุงเพิ่มเข้ามาในระบบ ระบบจะค้นหางานของช่างคนอื่นๆ ที่มีงานที่ยังไม่ได้เริ่มทำมากที่สุดมาให้กับช่างที่ว่างงาน หรือ ในกรณีที่จำนวนงานที่ยังไม่ได้เริ่มทำเท่ากันระบบจะจัดงานที่ใกล้กับช่างที่ว่างงานมากที่สุดให้แทน

รูปที่ 3.3.7 การกระจายงานของช่าง

3.4 วิธีการทดลอง

การทดลองครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการทราบว่าระบบแจ่งซ่อมบำรุงและจัดสรรงานช่าง สามารถทำงานได้และมีประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งการทดลองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้